TÀI LIỆU GIẢI THÍCH THUẬT TOÁN

1. Tổng Quan Về An Toàn Không Phận Trong Hệ Thống UTM

Trong hoạt động bay không người lái (UAS / Drone) tại khu vực đô thị, hai bài toán sống còn quyết định sự an toàn của toàn bộ không phận là:

- 1. Conformance Monitoring (Giám sát tuân thủ 4D): Đảm bảo mỗi drone bay đúng theo hành lang bay ảo hình ống 4D (kinh độ, vĩ độ, cao độ, thời gian) đã được cấp phép trong Flight Plan. Nếu drone bay chệch ra ngoài ống ảo hoặc bị mất sóng điều khiển C2, hệ thống phải phát hiện và cảnh báo ngay lập tức.

- 2. Conflict Detection (Phát hiện xung đột không gian): Đảm bảo giữa bất kỳ 2 drone nào đang cùng hoạt động luôn giữ một khoảng cách an toàn tối thiểu (Separation Minimum). Đồng thời, thuật toán phải liên tục dự báo quỹ đạo vector vận tốc để biết trước 1-2 phút liệu 2 drone có nguy cơ va chạm nhau hay không (TCPA - Time to Closest Point of Approach).

2. Thuật Toán 4D Flight Conformance Monitoring

2.1. Bản chất hình học và đời thực của "Hành lang bay 4D"

Hãy hình dung lộ trình bay được tạo thành từ các điểm mốc (Waypoints): W1 -> W2 -> W3...

Một "Hành lang bay 4D" giống như một đường ống vô hình bảo vệ chuyến bay:

- Bán kính hành lang ngang (Corridor Radius): Mặc định là 15.0m quanh trục đường nối các waypoint.

- Vùng đệm cao độ (Altitude Buffer): Mặc định là ±10.0m so với độ cao bay dự kiến.

- Chiều thứ 4 (Thời gian - C2 Link): Gói tin Telemetry phải được gửi về đều đặn. Nếu mất sóng quá 30 giây (mất liên lạc), drone bị coi là mất kiểm soát (Non-conforming).

2.2. Các công thức toán học sử dụng

Thuật toán giải bài toán hình học mặt cầu (Spherical Trigonometry) vì Trái Đất có hình cầu (bán kính R = 6,371,000m):

a) Công thức khoảng cách mặt cầu Haversine (Haversine Distance):
Cho 2 điểm (lat1, lon1) và (lat2, lon2), khoảng cách d trên mặt đất được tính:
    a = sin²(Δlat / 2) + cos(lat1) * cos(lat2) * sin²(Δlon / 2)
    d = 2 * R * atan2(√a, √(1 - a))

b) Góc phương vị la bàn (Bearing Angle):
Góc hướng đi từ điểm A đến điểm B (từ 0° đến 360° theo chiều kim đồng hồ từ hướng Bắc):
    θ = atan2(sin(Δlon)*cos(lat2), cos(lat1)*sin(lat2) - sin(lat1)*cos(lat2)*cos(Δlon))

c) Sai lệch ngang (Cross-Track Distance - d_xt) & Khoảng cách dọc (Along-Track Distance - d_at):
Cho đoạn bay W1 -> W2 và vị trí drone P:

- d13 là khoảng cách từ W1 đến P; θ13 là góc phương vị W1 -> P; θ12 là góc phương vị W1 -> W2.

- Góc lệch hướng: Δθ = θ13 - θ12.

- Sai lệch vuông góc d_xt: sin(d_xt / R) = sin(d13 / R) * sin(Δθ)  ==>  d_xt = |asin(...)| * R

- Khoảng cách chiếu dọc d_at: cos(d_at / R) = cos(d13 / R) / cos(d_xt / R)  ==>  d_at = acos(...) * R

2.3. Giải thích chi tiết từng đoạn code trong FlightConformanceServiceImpl.java

Dưới đây là mã nguồn thực tế và giải thích cặn kẽ từng dòng:

Bước 1: Vòng lặp định kỳ (Watchdog Scheduled 5 giây)

@Scheduled(fixedDelay = 5000) @Transactional public void checkActiveFlightsConformance() { List<Flight> activeFlights = flightRepository.findByStatus(FlightStatus.ACTIVE); if (activeFlights.isEmpty()) return; for (Flight flight : activeFlights) { doEvaluateConformance(flight); } }

- Ý nghĩa: Cứ mỗi 5 giây, Spring Boot tự động kích hoạt phương thức này. Nó tìm tất cả các chuyến bay đang ở trạng thái ACTIVE (đang bay trên trời) và đưa vào quy trình đánh giá tuân thủ doEvaluateConformance(flight).

Bước 2: Kiểm tra độ trễ Telemetry (C2 Link Loss Timeout)

long ageSeconds = Math.max(0, Duration.between(telemetry.getEffectiveTimestamp(), now).getSeconds()); if (ageSeconds > TELEMETRY_TIMEOUT_CONTINGENT_SEC) { // 90 giây transitionStatus(flight, conformance, ConformanceStatus.CONTINGENT, "C2_LINK_LOST_CONTINGENT", "CRITICAL", ...); return conformanceRepository.save(conformance); } if (ageSeconds > TELEMETRY_TIMEOUT_NON_CONFORMING_SEC) { // 30 giây transitionStatus(flight, conformance, ConformanceStatus.NON_CONFORMING, "C2_LINK_LOST", "HIGH", ...); return conformanceRepository.save(conformance); }

- Ý nghĩa: Tính thời gian đã trôi qua kể từ gói tin định vị cuối cùng. Nếu quá 30 giây mà không nhận được dữ liệu, chuyển sang cảnh báo NON_CONFORMING (Mức HIGH). Nếu quá 90 giây, chuyển sang tình huống khẩn cấp CONTINGENT (Mức CRITICAL - drone mất sóng hoàn toàn, có thể phải kích hoạt dù khẩn cấp hoặc lệnh hạ cánh tự động).

Bước 3: Chiếu vị trí Drone lên từng đoạn hành lang (Waypoint Segments)

for (int i = 0; i < waypoints.size() - 1; i++) { FlightWaypoint w1 = waypoints.get(i); FlightWaypoint w2 = waypoints.get(i + 1); double d12 = calculateHaversineDistance(w1.getLatitude(), w1.getLongitude(), w2.getLatitude(), w2.getLongitude()); double d13 = calculateHaversineDistance(w1.getLatitude(), w1.getLongitude(), pLat, pLon); double brg12 = calculateBearing(w1.getLatitude(), w1.getLongitude(), w2.getLatitude(), w2.getLongitude()); double brg13 = calculateBearing(w1.getLatitude(), w1.getLongitude(), pLat, pLon); ... // Tính dxt (khoảng cách vuông góc) và dat (khoảng cách dọc) double sinDxt = Math.sin(delta13) * Math.sin(theta13 - theta12); double dxt = Math.abs(Math.asin(sinDxt)) * EARTH_RADIUS_M; ... double distanceToSegment; double fractionOnSegment; if (dat < 0) { distanceToSegment = d13; fractionOnSegment = 0.0; } else if (dat > d12) { distanceToSegment = calculateHaversineDistance(w2.getLatitude(), w2.getLongitude(), pLat, pLon); fractionOnSegment = 1.0; } else { distanceToSegment = dxt; fractionOnSegment = (d12 > 0) ? dat / d12 : 0.0; } }

- Giải thích chi tiết: Drone bay theo đường gấp khúc nhiều đoạn W1->W2->W3. Drone đang bay có thể ở giữa W1 và W2, hoặc đã bay quá W2. Đoạn mã chia làm 3 trường hợp:

- 1. dat < 0: Drone ở phía trước điểm W1 -> Khoảng cách ngắn nhất là từ drone đến W1.

- 2. dat > d12: Drone đã bay vượt qua W2 -> Khoảng cách ngắn nhất là từ drone đến W2.

- 3. 0 <= dat <= d12: Drone đang nằm vuông góc với đoạn thẳng W1-W2 -> Khoảng cách lệch ngang ngắn nhất chính là đường vuông góc dxt, và tỷ lệ vị trí trên đoạn là fraction = dat / d12.

Bước 4: Nội suy cao độ và kiểm tra sai lệch thể tích 3D (Corridor Breach)

// Nội suy độ cao danh định theo tỷ lệ tiến trình: double nominalAlt1 = resolveAltitude(w1.getAltitude(), cruisingAltitude, 50.0); double nominalAlt2 = resolveAltitude(w2.getAltitude(), cruisingAltitude, 50.0); double expectedAlt = nominalAlt1 + fractionOnSegment * (nominalAlt2 - nominalAlt1); correspondingVerticalError = Math.abs(pAlt - expectedAlt); // Kiểm tra vi phạm: boolean isLateralBreached = result.crossTrackDistanceM() > conformance.getCorridorRadiusM(); // > 15m boolean isVerticalBreached = result.verticalErrorM() > conformance.getAltitudeBufferM(); // > 10m if (isLateralBreached ¦¦ isVerticalBreached) { String alertType = isLateralBreached && isVerticalBreached ? "3D_VOLUME_BREACH" : (isLateralBreached ? "LATERAL_CORRIDOR_BREACH" : "VERTICAL_ALTITUDE_BREACH"); transitionStatus(flight, conformance, ConformanceStatus.NON_CONFORMING, alertType, "HIGH", ...); } else { // Tự động phục hồi khi bay trở lại hành lang an toàn transitionStatus(flight, conformance, ConformanceStatus.CONFORMANT, "RECOVERY_CONFORMANT", "LOW", ...); }

| Đoạn mã (Code Snippet) | Giải thích chi tiết (Dễ hiểu & Tác dụng) |
| --- | --- |
| expectedAlt = nominalAlt1 + fraction * (nominalAlt2 - nominalAlt1) | Nội suy tuyến tính độ cao mà drone đáng lẽ phải có tại vị trí hiện tại (ví dụ: cất cánh từ 20m lên 100m, nếu đi được 50% quãng đường thì độ cao chuẩn phải là 60m). |
| crossTrackDistanceM > corridorRadiusM | Nếu độ lệch ngang vượt quá bán kính ống bay (mặc định 15m) -> Vi phạm hành lang ngang (LATERAL_CORRIDOR_BREACH). |
| verticalErrorM > altitudeBufferM | Nếu độ lệch cao độ vượt quá mức cho phép (mặc định 10m) -> Vi phạm cao độ (VERTICAL_ALTITUDE_BREACH). |
| alertType = "3D_VOLUME_BREACH" | Khi vi phạm cả chiều ngang lẫn chiều cao -> Báo động vi phạm toàn bộ thể tích không gian 3D. |
| alertType = "RECOVERY_CONFORMANT" | Tính năng tự động phục hồi: Khi phi công điều khiển drone quay lại hành lang, hệ thống tự động gỡ cảnh báo và trả về trạng thái CONFORMANT. |

3. Thuật Toán Conflict Detection & Dự Báo Va Chạm (TCPA)

3.1. Bản chất của bài toán xung đột không phận

Khi có nhiều drone cùng bay trên trời, nếu chỉ kiểm tra khoảng cách tức thời (Static Separation) là KHÔNG ĐỦ, vì hai chiếc drone bay với tốc độ 15 m/s (54 km/h) đâm thẳng vào nhau thì chỉ sau 5 giây khoảng cách 150m sẽ biến thành va chạm thảm khốc!

Do đó, thuật toán Conflict Detection giải quyết 2 bài toán song song:

- 1. Mất cự ly tức thời (Loss of Separation): Khi 2 drone đang ở quá gần nhau (cự ly ngang < 150m VÀ cự ly cao độ < 30m).

- 2. Dự báo điểm tiếp cận gần nhất (Vector TCPA): Phân tích vector vận tốc để dự báo: "Nếu giữ nguyên hướng và tốc độ này, liệu 2 drone có tiến lại gần nhau dưới mức nguy hiểm trong 2 phút tới hay không?".

3.2. Công thức toán học Vector TCPA (Time to Closest Point of Approach)

Đặt vị trí phẳng tương đối giữa Drone 1 và Drone 2 là vector r = (dx, dy):

- dx = (lon2 - lon1) * R * cos(lat_trung_bình)

- dy = (lat2 - lat1) * R

Vận tốc của Drone 1 và Drone 2 phân rã theo góc la bàn (heading θ):

- vx = speed * sin(θ)

- vy = speed * cos(θ)

Vector vận tốc tương đối: Δv = v2 - v1 = (vx2 - vx1, vy2 - vy1)

Khoảng cách bình phương giữa 2 drone tại thời điểm t trong tương lai là: D(t)² = |r + Δv * t|² = (dx + Δvx * t)² + (dy + Δvy * t)². Để tìm thời điểm 2 drone sát nhau nhất, ta lấy đạo hàm d(D²)/dt = 0 và tìm được nghiệm t_CPA:

CÔNG THỨC CỐT LÕI TÍNH THỜI GIAN ĐẾN ĐIỂM TIẾP CẬN NHẤT (t_CPA) - Công thức: t_CPA = - (r · Δv) / ¦Δv¦² = - (dx * Δvx + dy * Δvy) / (Δvx² + Δvy²) - Nếu t_CPA <= 0: Hai drone đang bay ra xa nhau dần -> KHÔNG có nguy cơ va chạm. - Nếu t_CPA > 0: Hai drone đang bay tiến lại gần nhau -> t_CPA chính là số giây còn lại cho đến khi tiếp cận gần nhất!

3.3. Giải thích chi tiết từng đoạn code trong ConflictDetectionServiceImpl.java

Bước 1: Ghép cặp kiểm tra toàn bộ chuyến bay (Pairwise Evaluation)

for (int i = 0; i < flightDataList.size(); i++) { for (int j = i + 1; j < flightDataList.size(); j++) { FlightWithTelemetry f1 = flightDataList.get(i); FlightWithTelemetry f2 = flightDataList.get(j); double distHoriz = calculateHaversineDistance(lat1, lon1, lat2, lon2); double distVert = Math.abs(f1.telemetry().altitude() - f2.telemetry().altitude()); double tcpa = calculateTcpa(f1.telemetry(), f2.telemetry()); ... } }

- Ý nghĩa: Duyệt vòng lặp đôi không lặp lại N*(N-1)/2 để ghép mọi cặp drone có thể xảy ra xung đột. Với mỗi cặp, tính 3 thông số: khoảng cách ngang mặt đất (distHoriz), chênh lệch độ cao (distVert), và thời gian va chạm dự báo (tcpa).

Bước 2: Đoạn mã tính toán Vector TCPA chi tiết

private double calculateTcpa(TelemetryRecordClientVm t1, TelemetryRecordClientVm t2) { double speed1 = resolveDouble(t1.speed(), 0.0); double speed2 = resolveDouble(t2.speed(), 0.0); double heading1 = resolveDouble(t1.heading(), 0.0); double heading2 = resolveDouble(t2.heading(), 0.0); if (speed1 < 0.1 && speed2 < 0.1) return 0.0; // Đứng yên tại chỗ double latRad = Math.toRadians((lat1 + lat2) / 2.0); double dx = Math.toRadians(lon2 - lon1) * EARTH_RADIUS_M * Math.cos(latRad); double dy = Math.toRadians(lat2 - lat1) * EARTH_RADIUS_M; double vx1 = speed1 * Math.sin(Math.toRadians(heading1)); double vy1 = speed1 * Math.cos(Math.toRadians(heading1)); double vx2 = speed2 * Math.sin(Math.toRadians(heading2)); double vy2 = speed2 * Math.cos(Math.toRadians(heading2)); double dvx = vx2 - vx1; double dvy = vy2 - vy1; double vrelSq = dvx * dvx + dvy * dvy; if (vrelSq < 0.01) return 0.0; // Bay song song cùng tốc độ double tcpa = -(dx * dvx + dy * dvy) / vrelSq; return tcpa > 0.0 ? tcpa : 0.0; }

| Đoạn mã (Code Snippet) | Giải thích chi tiết (Dễ hiểu & Tác dụng) |
| --- | --- |
| dx, dy | Quy đổi hiệu khoảng cách kinh độ, vĩ độ sang hệ tọa độ phẳng mét (Cartesian coordinates). Nhân với cos(latRad) để bù trừ co giãn kinh tuyến theo vĩ độ. |
| vx = speed * sin(heading) vy = speed * cos(heading) | Trong hàng hải và hàng không, góc Heading quy ước 0° là Bắc (+y), 90° là Đông (+x). Do đó trục x tính theo hàm sin và trục y tính theo hàm cos. |
| dvx = vx2 - vx1 dvy = vy2 - vy1 | Vận tốc tương đối của Drone 2 khi đứng trên hệ quy chiếu của Drone 1. |
| tcpa = -(dx*dvx + dy*dvy) / vrelSq | Nghiệm cực tiểu của hàm khoảng cách. Cho ra chính xác thời gian (tính bằng giây) mà 2 drone sẽ tiến lại gần nhau nhất. |

Bước 3: Điều kiện kíczh hoạt Xung đột & Phân loại hình học

boolean isSeparationLoss = (distHoriz < horizontalThresholdM) && (distVert < verticalThresholdM); boolean isPredictedLoss = (tcpa > 0.0 && tcpa < 120.0) && (distVert < verticalThresholdM) && (distHoriz < 250.0); if (isSeparationLoss ¦¦ isPredictedLoss) { ConflictSeverity severity = determineSeverity(distHoriz, distVert); ConflictType conflictType = determineConflictType(f1.telemetry().heading(), f2.telemetry().heading()); ... // Lưu hoặc cập nhật bản ghi CONFLICT trong cơ sở dữ liệu }

- Giải thích điều kiện:

- 1. isSeparationLoss: Khi khoảng cách ngang dưới 150m VÀ độ cao lệch dưới 30m -> ĐÃ vi phạm cự ly an toàn.

- 2. isPredictedLoss: Drone chưa vi phạm cự ly nhưng trong vòng 120 giây tới (tcpa < 120s) sẽ tiến sát nhau, độ cao cùng tầng (distVert < 30m) và khoảng cách hiện tại dưới 250m -> Đưa ra cảnh báo sớm ngăn ngừa va chạm.

Bước 4: Phân loại dạng xung đột (Conflict Type) theo góc lệch Heading

private ConflictType determineConflictType(Double heading1, Double heading2) { double diff = Math.abs(heading1 - heading2); if (diff > 180.0) diff = 360.0 - diff; if (diff >= 140.0) return ConflictType.HEAD_ON; // Đối đầu trực diện else if (diff >= 45.0) return ConflictType.CONVERGENCE; // Giao cắt hội tụ return ConflictType.SEPARATION_MINIMUM; // Cùng hướng / vượt đuôi }

- Ý nghĩa: Giúp Operator và phi công biết cách né tránh: nếu đối đầu HEAD_ON (hai đầu đâm vào nhau) thì cả hai phải rẽ phải theo luật hàng không; nếu CONVERGENCE thì ưu tiên drone bên phải, hoặc drone còn lại phải đổi độ cao.

Bước 5: Tự động giải tỏa xung đột (Auto-Resolution)

// Khi cự ly đã vượt qua vùng đệm an toàn: if (distHoriz > (horizontalThresholdM + 50.0) ¦¦ distVert > (verticalThresholdM + 10.0)) { for (Conflict existing : activeConflicts) { existing.setStatus(ConflictStatus.RESOLVED); existing.setResolutionStrategy(ResolutionStrategy.AUTO_CLEARED); existing.setResolvedAt(ZonedDateTime.now()); existing.setResolvedBy("SYSTEM_AUTO"); conflictRepository.save(existing); } }

- Ý nghĩa: Sau khi hai drone đã né tránh thành công và khoảng cách đã dãn ra xa hơn 200m ngang hoặc lệch tầng hơn 40m, hệ thống tự động đánh dấu xung đột là RESOLVED với chiến lược AUTO_CLEARED mà không bắt Operator phải click xác nhận thủ công.

4. Bảng So Sánh Hai Thuật Toán

| Đặc tính | Flight Conformance | Conflict Detection |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu giám sát | 1 Drone với Kế hoạch bay (Đường ống 4D) | Cặp Drone với Drone (Không gian tương đối) |
| Dữ liệu đầu vào | Telemetry + Danh sách Waypoints + Kế hoạch bay | Telemetry của các chuyến bay ACTIVE (Vận tốc, Heading, Vị trí) |
| Phương pháp toán học | Cross-Track Distance mặt cầu + Nội suy cao độ | Khoảng cách Haversine 3D + Vector TCPA động học |
| Ngưỡng vi phạm | Ngang > 15m hoặc Dọc > 10m hoặc Timeout > 30s | Ngang < 150m & Dọc < 30m hoặc TCPA < 120s |
| Cơ chế giải tỏa | Tự phục hồi RECOVERY_CONFORMANT khi bay vào lại ống | Tự động AUTO_CLEARED khi giãn khoảng cách > 200m |