API BUSINESS DESIGN SPECIFICATION

# I. MODULE FLIGHT SERVICE (QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI CHUYẾN BAY)

Bảng 1.1. Đặc tả nghiệp vụ các API của Module Quản lý Chuyến bay (Flight Service)

| STT | Phương thức & Endpoint | Mục đích nghiệp vụ | Điều kiện tiên quyết | Quy trình xử lý nội bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/v1/flights Quyền: pilot, admin | Khởi tạo kế hoạch bay mới vào hệ thống (Status: PLANNED). | - flightNumber duy nhất, chưa tồn tại. - droneId tồn tại trong Drone Service và ACTIVE. - departureHubId, arrivalHubId tồn tại trong Hub Service. - scheduledDeparture < scheduledArrival. | 1. Validate dữ liệu đầu vào. 2. Kiểm tra trùng flightNumber (trùng ném 409 FLIGHT_NUMBER_EXISTS). 3. Kiểm tra Drone và 2 Hub qua REST (thiếu ném 404). 4. Neo tọa độ: Chèn tọa độ Hub cất cánh vào điểm đầu và Hub hạ cánh vào điểm cuối nếu cách xa > 30m. 5. Chuyển status → PLANNED. 6. Đánh số sequence (1, 2, 3...) cho waypoints và lưu DB. |
| 2 | PUT /api/v1/flights/{id} Quyền: pilot, admin | Hiệu chỉnh thông số kế hoạch bay trước giờ khởi hành. | - Chuyến bay phải tồn tại theo ID. - Trạng thái khác ACTIVE và COMPLETED. - Drone hoặc Hub mới (nếu có) phải tồn tại. | 1. Kiểm tra trạng thái != ACTIVE và != COMPLETED (vi phạm ném 400 INVALID_FLIGHT_STATE). 2. Validate drone và hub mới (nếu có cập nhật). 3. Cập nhật thông tin hành trình và re-anchor lại waypoints nếu hub thay đổi. 4. Lưu DB. |
| 3 | POST /api/v1/flights/{id}/authorize Quyền: admin, hub_operator | Kiểm soát viên cấp phép chuyến bay, chuyển từ PLANNED sang AUTHORIZED. | - Chuyến bay phải ở trạng thái PLANNED. - User có quyền admin hoặc hub_operator. | 1. Kiểm tra trạng thái = PLANNED (nếu sai ném 400 INVALID_FLIGHT_STATE). 2. Chuyển status → AUTHORIZED. 3. Ghi nhận log kiểm toán (người duyệt, thời điểm duyệt) và lưu DB. |
| 4 | POST /api/v1/flights/{id}/start Quyền: pilot, admin | Xác nhận drone đã rời bãi đáp, chuyển từ AUTHORIZED sang ACTIVE. | - Chuyến bay phải ở trạng thái AUTHORIZED. - User là pilot phụ trách hoặc admin. | 1. Kiểm tra trạng thái = AUTHORIZED (nếu sai ném 400 INVALID_FLIGHT_STATE). 2. Ghi nhận thời điểm cất cánh thực tế (actualDeparture = now). 3. Chuyển status → ACTIVE. 4. Kích hoạt giám sát hành lang (conformance) và quét xung đột (conflict). 5. Lưu DB. |
| 5 | POST /api/v1/flights/{id}/complete Quyền: pilot, admin, hub_operator | Xác nhận drone đã tiếp đất an toàn, chuyển từ ACTIVE sang COMPLETED. | - Chuyến bay phải ở trạng thái ACTIVE. | 1. Kiểm tra trạng thái = ACTIVE (nếu sai ném 400 INVALID_FLIGHT_STATE). 2. Ghi nhận thời điểm hạ cánh thực tế (actualArrival = now). 3. Chuyển status → COMPLETED. 4. Dừng giám sát hành lang và giải phóng tài nguyên không phận. 5. Lưu DB. |
| 6 | POST /api/v1/flights/{id}/abort Quyền: admin, hub_operator, pilot | Hủy kế hoạch bay hoặc phát lệnh dừng khẩn cấp, chuyển sang CANCELLED. | - Trạng thái khác COMPLETED. - Phải cung cấp lý do hủy (reason). | 1. Kiểm tra trạng thái != COMPLETED (nếu đã xong ném 400 INVALID_FLIGHT_STATE). 2. Chuyển status → CANCELLED. 3. Ghi lý do hủy và thời điểm vào trường notes. 4. Gỡ khỏi luồng theo dõi xung đột thời gian thực và lưu DB. |
| 7 | POST /api/v1/flights/{id}/waypoints Quyền: pilot, admin | Thêm điểm mốc mới vào quỹ đạo bay trước giờ khởi hành. | - Chuyến bay khác ACTIVE và khác COMPLETED. - Tọa độ (lat, lon, alt) hợp lệ. | 1. Kiểm tra trạng thái chuyến bay. 2. Tự động gán sequence = max(sequence) + 1. 3. Gán tên mặc định nếu rỗng. 4. Lưu DB. |
| 8 | POST /api/v1/flights/{id}/waypoints/reorder Quyền: pilot, admin | Sắp xếp lại thứ tự toàn bộ chuỗi điểm mốc đường bay. | - Chuyến bay khác ACTIVE và khác COMPLETED. - Mảng order chứa đầy đủ cặp (waypointId, sequence). | 1. Kiểm tra trạng thái chuyến bay. 2. Duyệt từng phần tử trong mảng order. 3. Cập nhật lại giá trị sequence tương ứng cho từng waypoint. 4. Lưu DB. |

# II. MODULE AIRSPACE SERVICE (VÙNG TRỜI & AN TOÀN)

Bảng 2.1. Đặc tả nghiệp vụ các API của Module Vùng trời (Airspace Service)

| STT | Phương thức & Endpoint | Mục đích nghiệp vụ | Điều kiện tiên quyết | Quy trình xử lý nội bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/v1/airspace/check Quyền: Đã đăng nhập | Kiểm tra 1 điểm tọa độ đơn lẻ có vi phạm vùng cấm bay hay không. | - Tọa độ (lat, lon) và độ cao (alt) hợp lệ. | 1. Lấy danh sách vùng không lưu có status = ACTIVE. 2. Bắn tia (Ray-casting) kiểm tra tọa độ trong đa giác/hình tròn của vùng trời. 3. So khớp độ cao với sàn (floorAltitudeM) và trần (ceilingAltitudeM). 4. Trả về isAllowed = true/false và danh sách vùng vi phạm. |
| 2 | POST /api/v1/airspace/check-path Quyền: Đã đăng nhập | Thẩm định toàn tuyến đường bay (chuỗi waypoints) có cắt ngang vùng cấm không. | - Tuyến đường có tối thiểu 2 điểm tọa độ. - Bước lấy mẫu spacingM > 0 (mặc định 10m - 20m). | 1. Lấy danh sách vùng không lưu ACTIVE. 2. Lấy mẫu phân đoạn (Polyline sampling) cách đều nhau khoảng spacingM mét. 3. Kiểm tra từng điểm mẫu 3D xem có giao cắt vùng prohibited hoặc restricted không. 4. Trả về isAllowed = true (thông thoáng) hoặc false kèm tọa độ giao cắt. |
| 3 | POST /api/v1/airspace/zones Quyền: admin, hub_operator | Thiết lập ranh giới vùng không lưu mới (vùng cấm, vùng hạn chế). | - Tên vùng trời (name) là duy nhất. - Tọa độ GeoJSON và trần/sàn độ cao hợp lệ. | 1. Validate cấu trúc hình học (Polygon/Circle). 2. Kiểm tra trùng tên vùng trời (existsByName). 3. Chuyển status mặc định → ACTIVE. 4. Lưu DB. |

# III. MODULE CONFORMANCE MONITORING (GIÁM SÁT TUÂN THỦ HÀNH LANG)

Bảng 3.1. Đặc tả nghiệp vụ các API Giám sát Tuân thủ Hành lang 4D

| STT | Phương thức & Endpoint | Mục đích nghiệp vụ | Điều kiện tiên quyết | Quy trình xử lý nội bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/v1/flights/{id}/conformance/evaluate Quyền: admin, hub_operator, pilot | Tính toán độ lệch thực tế của drone so với tim hành lang kế hoạch. | - Chuyến bay đang ACTIVE. - Có gói tin telemetry gần nhất. | 1. Lấy gói tin telemetry mới nhất. 2. Kiểm tra timeout C2: >30s → NON_CONFORMING, >90s → CONTINGENT (mất kết nối khẩn cấp). 3. Tính khoảng cách vuông góc (Cross-track error) và sai số độ cao. 4. So khớp ngưỡng (bán kính ống 15m, cao độ 10m): vượt ngưỡng → NON_CONFORMING. 5. Tạo bản ghi FlightConformanceAlert nếu vi phạm và lưu DB. |
| 2 | PATCH .../alerts/{alertId}/acknowledge Quyền: admin, hub_operator | Kiểm soát viên xác nhận đã tiếp nhận và đang xử lý cảnh báo vi phạm. | - Bản ghi alertId tồn tại trong hệ thống. | 1. Tìm bản ghi alert theo ID. 2. Gán acknowledged = true. 3. Lưu DB và trả về 204 No Content. |

# IV. MODULE CONFLICT SERVICE (PHÁT HIỆN & GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT)

Bảng 4.1. Đặc tả nghiệp vụ các API Phát hiện & Giải quyết Xung đột Không lưu

| STT | Phương thức & Endpoint | Mục đích nghiệp vụ | Điều kiện tiên quyết | Quy trình xử lý nội bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/v1/conflicts/evaluate Quyền: admin, hub_operator | Quét tính toán nguy cơ va chạm giữa tất cả các cặp drone trên không. | - Có từ 2 chuyến bay ACTIVE trở lên. | 1. Lấy vị trí và vector vận tốc của các drone từ Telemetry Service. 2. Tính khoảng cách tức thời và thời gian tiếp cận gần nhất (TCPA). 3. Phân loại: Critical (<30m ngang / TCPA <30s), Warning (<60m / TCPA <60s). 4. Tạo bản ghi Conflict với status = DETECTED nếu có nguy cơ và phát cảnh báo ATC. |
| 2 | POST /api/v1/conflicts/{id}/resolve Quyền: admin, hub_operator | Xác nhận sự kiện xung đột đã được điều phối giải tỏa an toàn. | - Bản ghi conflict tồn tại theo ID. - Chiến lược giải tỏa (strategy) hợp lệ. | 1. Tìm bản ghi conflict theo ID. 2. Chuyển status → RESOLVED. 3. Ghi nhận chiến lược can thiệp, người giải tỏa và timestamp. 4. Lưu DB. |

# V. MODULE TELEMETRY & SIMULATION SERVICES

Bảng 5.1. Đặc tả nghiệp vụ các API Thu nhận Dữ liệu bay & Mô phỏng

| STT | Phương thức & Endpoint | Mục đích nghiệp vụ | Điều kiện tiên quyết | Quy trình xử lý nội bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/v1/telemetry Quyền: pilot, admin | Tiếp nhận gói tin tọa độ thời gian thực gửi về từ thiết bị bay. | - flightId, droneId hợp lệ. - Tọa độ GPS không rỗng. | 1. Validate gói tin telemetry. 2. Gán timestamp tiếp nhận (nếu client không gửi kèm). 3. Lưu bản ghi time-series vào DB. 4. Cập nhật cache vị trí mới nhất phục vụ radar giám sát. |
| 2 | POST /api/v1/simulation/sessions Quyền: admin, hub_operator | Tạo phiên mô phỏng bay thử nghiệm với danh sách chuyến bay giả lập. | - Tên phiên không rỗng. - Danh sách flightIds hợp lệ. | 1. Validate dữ liệu phiên. 2. Tạo phiên mô phỏng với status = RUNNING (hoặc IDLE). 3. Cấu hình tỉ lệ thời gian timeScale (1.0x, 2.0x, 5.0x). 4. Lưu DB. |
| 3 | POST /api/v1/simulation/sessions/{id}/inject-scenario Quyền: admin, hub_operator | Tiêm sự cố bất ngờ (mất GPS, gió giật, tụt pin) vào phiên mô phỏng đang chạy. | - Phiên mô phỏng đang ở trạng thái RUNNING. | 1. Kiểm tra trạng thái phiên mô phỏng. 2. Nạp sự cố vào luồng telemetry giả lập. 3. Ghi nhận sự kiện SimulationEvent và lưu DB. |

# VI. BẢNG TỔNG KẾT QUY TẮC MÁY TRẠNG THÁI VÒNG ĐỜI BAY

Bảng 6.1. Quy tắc chuyển đổi trạng thái chuyến bay (State Transition Table)

| Trạng thái nguồn | Hành động (API) | Trạng thái đích | Điều kiện bắt buộc | Lỗi nếu vi phạm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Khởi tạo mới) | POST /flights | PLANNED | flightNumber duy nhất; Drone & Hub tồn tại | 409 DUPLICATED 404 NOT_FOUND |
| PLANNED | POST .../authorize | AUTHORIZED | Quyền ATC / Hub Operator; status = PLANNED | 400 INVALID_FLIGHT_STATE 403 ACCESS_DENIED |
| AUTHORIZED | POST .../start | ACTIVE | status = AUTHORIZED; ghi actualDeparture = now | 400 INVALID_FLIGHT_STATE |
| ACTIVE | POST .../complete | COMPLETED | status = ACTIVE; ghi actualArrival = now | 400 INVALID_FLIGHT_STATE |
| Bất kỳ (trừ COMPLETED) | POST .../abort | CANCELLED | status != COMPLETED; phải cung cấp lý do hủy | 400 INVALID_FLIGHT_STATE |